ТЕХНОЛОГИИ

ПОВЫШЕНИЯ

НЕФТЕОТДАЧИ

ПЛАСТОВ.

#### СРЕДСТВО

«ОЙЛ - ПЛАСТ 04»

# Акад. РАЕН Р.Н.Гимаев,

# Б.М.Латыпов, проф.А.Г.Зарипов

### Научно-Производственная Фирма

## АЛМИКО

450065      РОССИЯ

Республика Башкортостан

г. Уфа, ул.Борисоглебская,  д. 21/1

тел/факс (3472) 47-23-14

e-mail:   almico@ufanet.ru

Технология реанимации скважин, повышение их продуктивности с помощью реагента «Ойл-пласт 04» использует совокупность физико-химических факторов воздействия на призабойные зоны скважин, выражающиеся в существенном повышении их продуктивности за счет улучшения условий притока, снижения энергетики, потребной для разрыва связей нефть – порода, нефть – вода (поршневой характер вытеснения на капиллярном уровне), повышения проницаемости пласта и подключения в работу неосвоенных или засоренных пропластков, а также очистки от АСПО призабойной зоны.

Сущность метода повышения нефтеотдачи пласта с применением «Ойл-пласт 04» (ТУ 2458-002-12696633-00) заключается в улучшении нефтевытесняющих свойств воды и активизации капиллярных и диффузионных процессов вытеснения, прежде всего, за счет снижения межфазного натяжения нефти на контакте с пластовой водой и уменьшения краевых углов смачивания. Кроме того, ускоряется фильтрация жидкости, в результате чего возрастает проницаемость приствольной зоны коллектора. Таким образом, применение «Ойл-пласт 04» способствует отмыву пленочной нефти, гидрофилизации породы, снижению набухаемости и разжижению глинистых включений, ускорению капиллярной пропитки, увеличению фазовой проницаемости для нефти в скважинах с минерализацией не более 25 г/литр. Сочетание перечисленных факторов значительно повышает глубину проникновения реагента в малопроницаемые зоны коллектора, интенсифицируя химические реакции, ускоряя вынос их продуктов. В результате создаются благоприятные условия для вызова притока в скважину и извлечения нефти из пласта.

Процесс разработки нефтяных месторождений при заводнении с применением растворов «Ойл-пласт 04» осуществляется без изменения существующих технологий закачки и системы размещения скважин и заключается в добавлении к закачиваемой воде до 0,005% «Ойл-пласт 04».

Закачка «Ойл-пласт 04» осуществляется по технологиям, определяемым конкретными геолого-промысловыми характеристиками каждой конкретной  скважины. Для эффективного осуществления данных технологий весьма желательны: внутриконтурное заводнение, терригенный тип коллектора, гидрогеологическая закрытость нефтяной залежи. Эти технологии сводятся к:

- Долговременной дозированной закачке с помощью кустовых насосных станций больших объемов водных растворов «Ойл-пласт 04» низкой (0,003 – 0,05%) концентрации.

- Разовым закачкам небольших объемов водных растворов высокой (5 – 10%) концентрации «Ойл-пласт 04» в добывающие скважины при обработке призабойных зон и очистке забоя скважин от отложений грязи и АСПО.

Весьма важно то обстоятельство, что в обоих указанных случаях применения реагента имеются технологические особенности, являющиеся ноу-хау.

Возможна последующая закачка тепловыделяющих реагентов, при этом возрастает охват пласта и глубина воздействия.

Необходимо заметить, что сочетание технологии «Ойл-пласт 04» вместе с воздействием на призабойную зону пласта интенсивными упругими колебаниями, позволит в условиях длительной депрессии на пласт, чередуемой с репрессиями получить еще более весомые результаты.

Технология и реагент «Ойл-пласт 04» разработаны с участием Башкирского государственного университета и выпускается НПФ «Алмико», г. Уфа, проходит стадию опытно-промысловых испытаний (НК Татнефть, НК Юкос). Этот реагент заявлен за рубежом (Канада, США).